CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA – S1 Noite

Nome: _______________________

- Escreva (V)erdadeiro ou (F)also nos parênteses

(   ) O teste neon serve para identificar se um circuito tem corrente

(   ) O fio Fase corresponde ao terminal que tem corrente e o Neutro não

(   ) Quanto maior a tensão maior a corrente de uma carga (receptor)

(   ) A corrente é sempre a mesma nas cargas (receptores) ligadas em série

(   ) Quanto maior a potência de uma lâmpada, maior sua resistência elétrica

- Escreva o conceito mais apropriado com as definições abaixo:

- Oposição à passagem da corrente: ______________________________________

- Serve para medir a tensão elétrica: ______________________________________

- Movimento organizado de elétrons livres: ________________________________

- Pressão elétrica que provoca a corrente em um circuito :____________________

- Unidade de consumo de energia usada pela Coelce: ________________________

- Considere duas lâmpadas de L1 (200W/100V) e L2 (100W/100V)

- Calcule suas resistências elétricas: R1= __________________, R2= ________________

- A potência dissipada se ligarmos duas lâmpadas tipo L1 em série em 100 V

- Idem se ligarmos L1 e L2 em série em 100 V

- O que acontece se ligarmos duas lâmpadas L1 em série em 200V?

- Idem se ligarmos L1 e L2 em série em 200 V.

- Considere 3 resistores de 240, 120 e 80 ohms. Calcule a corrente em cada resistor se:

  - Eles forem ligados em série numa tomada elétrica residencial (220v).

  - Eles forem ligados em paralelo numa bateria de um carro (12V)

- Considere o circuito abaixo. Calcule as correntes em cada resistor utilizando:

- As Leis de Kirchhoff

- O Teorema da superposição

Onde ...

U1= 120 V

U2= 60 V

R1= 12 K ohms

R2= 6 k ohms

R3=  6 k ohms