CURSO de BACHARELADO em CIÊNCIA da COMPUTAÇÃO

Nome: _______________________

- Escreva (V)erdadeiro ou (F)also nos parênteses

(   ) O teste neon serve para identificar se um ponto do circuito tem tensão

(   ) O fio Fase corresponde ao terminal positivo e o Neutro ao negativo

(   ) Quanto maior a tensão maior a resistência de uma carga (receptor)

(   ) A tensão é sempre a mesma nas cargas (receptores) ligadas em série

(   ) Quanto maior a potência de uma lâmpada, menor sua resistência elétrica

- Escreva o conceito mais apropriado abaixo (se a expressão tiver sentido):

- Oposição à passagem da tensão: ______________________________________

- Serve para medir a potência elétrica de uma carga: ________________________

- Movimento organizado de átomos livres: ________________________________

- Traduz a capacidade de uma carga em consumir energia:____________________

- Unidade de consumo de energia usada pela Coelce: ________________________

- Considere duas lâmpadas de L1 (200W/100V) e L2 (100W/100V)

- Calcule suas resistências elétricas: R1= __________________, R2= ________________

- A potência dissipada se ligarmos duas lâmpadas L1 em série em 100 V

- Idem se ligarmos L1 e L2 em série em 100v

- O que acontece se ligarmos duas lâmpadas L1 em série em 200V? Justifique!

- Idem se ligarmos L1 e L2 em série em 200 V. Justifique!

- Considere 3 resistores de 12, 6 e 4 k ohms. Calcule a corrente em cada resistor se:

  - Eles forem ligados em série numa tomada elétrica residencial (220v).

  - Eles forem ligados em paralelo numa bateria de um carro (12V)

  - Calcular a potência dissipada nos circuitos dos itens a e b, acima

- Considere o circuito abaixo. Calcule as correntes em cada resistor utilizando:

- As Leis de Kirchhoff

- O Teorema da superposição

Onde ...

U1= 60 V

U2= 30 V

R1= 12 K ohms

R2= 6 k ohms

R3=  6 k ohms